Angebotsaufforderung

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Projekt

22033

1

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Abgabetermin

Zuschlag bis

Angebotssumme

Ungeprüft, EUR

Geprüft, EUR

Gesamtsumme, netto

Zzgl. 19% Umsatzsteuer

Gesamtsumme, brutto

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Der Bieter

.................................................

.................................................

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift

und Firmenstempel

Angebotsaufforderung

Projekt

22033

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

Titel

1

1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Nr./OZ

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

1. Hinweistext zu Titel 1

Projektbezogene Eigenschaften der Ausschreibungstexte wie zum

Beispiel Untergründe / Befestigungsart / Materialstärken sind im

Rahmen der Planung und Ausschreibung anzupassen.

1.1

qm

....................... .......................

Knauf Aquapanel Rooftop als Trägerplatte auf Trapezblech

Knauf Aquapanel Rooftop als Trägerplatte und Deckunterlage auf

Trapezblech, entsprechend der technischen Angaben liefern und

wie folgt verlegen: Platten passgenau zuschneiden, auf dem

Untergrund im Verband, ohne Kreuzfugen verlegen. Plattenstöße

parallel zu den Sicken immer mittig auf den Hochsicken

ausrichten. Stöße an Einbauteilen und Dachrändern sind mit

Versteifungsblechen zu unterlegen. Platten kontinuierlich in den

Hochsicken zur Lagesicherung verschrauben und zusätzlich

entsprechend separat beschriebener Position gegen Windsog

sichern. Bei der Auswahl der Schrauben sind die entsprechenden,

gebäudebezogenen Korrosionsschutzanforderungen zu

berücksichtigen. Staub vollständig absaugen. Alle Werkstoffe sind

trocken einzubauen und während der Lagerung vor Feuchtigkeit

und Witterung zu schützen.

Technische Angaben:

•

•

•

Untergrund: Trapezblechtragschale Stahl // Aluminium

Profiltyp, Materialstärke:

Material: zementgebundene Platte, beidseitig mit

Glasgittergewebe armiert, Kategorie D, Klasse 2 nach EN 12467

•

•

•

Mindestplattenbreite bei Anschnitten: 200 mm

Materialstärke: 6 mm / 12,5 mm

Gewicht (kg/m2): ca. 16,5 (bei 12,5 mm Stärke / ca. 8,5 (bei 6

mm Stärke)

Trockenrohdichte (kg/m3) gem. DIN EN 12467: 1.150 (bei 12,5

mm Stärke / 1250 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

Lastverteilende Eigenschaften gem. DIN EN 12430

Biegefestigkeit (MPa) gem. DIN EN 1467: ≥ 7

•

1

Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ (-) gem. DIN EN ISO

2572: 66 (bei 12,5 mm Stärke / 48 (bei 6 mm Stärke)

•

1

Wärmeleitfähigkeit (W/mK) gem. DIN EN 12467: 0,35 (bei

2,5 mm Stärke / 0,34 (bei 6 mm Stärke)

•

Längenänderung 65 % – 85 % Luftfeuchtigkeit (mm/m) gem.

DIN EN 318: 0,23 (bei 12,5 mm Stärke / 0,38 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

Wärmeausdehnung (10-5 K-1): 7

Wasserbeständigkeit: 100%

Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel- Pilzbefall: kein Befall

(IBR-zertifiziert)

•

•

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501: A1, nicht brennbar

Im Systemaufbau ist der Nachweis der harten Bedachung

bezüglich der Beanspruchung durch Feuer von außen B roof (t1)

zu erbringen.

•

1

Schallschutzverbessernde Eigenschaften gem. DIN EN ISO

0140-2

•

Windsogsicherung Befestigungsart des Gesamtaufbaus: verklebt

/

mechanisch fixiert

Seite 2 von 6

Angebotsaufforderung

Projekt

22033

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

Titel

1

1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Nr./OZ

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

1.2

qm

....................... .......................

Knauf Aquapanel Rooftop Deckplatte als

Lastverteilungsschicht

Knauf Aquapanel Rooftop Deckplatte als Lastverteilungsschicht

zwischen Dachabdichtung und Untergrund, entsprechend der

technischen Angaben liefern und wie folgt verlegen: Platten

passgenau zuschneiden, auf dem Untergrund im Verband, ohne

Kreuzfugen verlegen, mit streifenweise aufzubringendem PU-

Kleber zur Lagesicherung fixieren und zusätzlich entsprechend

separat beschriebener Position gegen Windsog sichern. Staub

vollständig absaugen. Alle Werkstoffe sind trocken einzubauen

und während der Lagerung vor Feuchtigkeit und Witterung zu

schützen.

Technische Angaben:

•

•

Untergrund: Dachdämmplatten EPS // PUR // MF

Material: zementgebundene Platte, beidseitig mit

Glasgittergewebe armiert, Kategorie D, Klasse 2 nach EN 12467

•

•

•

Mindestplattenbreite bei Anschnitten: 200 mm

Materialstärke: 6 mm / 12,5 mm

Gewicht (kg/m2): ca. 16,5 (bei 12,5 mm Stärke / ca. 8,5 (bei 6

mm Stärke)

•

1

Trockenrohrdichte (kg/m3) gem. DIN EN 12467: 1.150 (bei

2,5 mm Stärke / 1250 (bei 6 mm Stärke)

•

Lastverteilende Eigenschaften gem. DIN EN 12430

•

5

Erhöhung der Punktlasten des Untergrundes bei Stauchung um

mm: MF 60 kPa auf 1,48kN // MW 70 kPa auf 1,6 KN // MF 90

kPa auf 2,51 kN // EPS 150 kPa auf 2,08 kN // PUR 120 kPa auf

3,25kN

•

Biegefestigkeit (MPa) gem. DIN EN 1467: ≥ 7

•

1

Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ (-) gem. DIN EN ISO

2572: 66 (bei 12,5 mm Stärke / 48 (bei 6 mm Stärke)

•

Wärmeleitfähigkeit (W/mK) gem. DIN EN 12467: 0,35 (bei 12

mm Stärke / 0,34 (bei 6 mm Stärke)

Längenänderung 65 % – 85 % Luftfeuchtigkeit (mm/m) gem.

DIN EN 318: 0,23 (bei 12,5 mm Stärke / 0,38 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

•

Wärmeausdehnung (10-5 K-1): 7

Wasserbeständigkeit: 100%

Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel- Pilzbefall: kein Befall

(IBR-zertifiziert)

•

•

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501: A1, nicht brennbar

Im Systemaufbau ist der Nachweis der harten Bedachung

bezüglich der Beanspruchung durch Feuer von außen B roof (t1)

zu erbringen.

•

1

Schallschutzverbessernde Eigenschaften gem. DIN EN ISO

0140-2

•

Windsogsicherung Befestigungsart: verklebt / mechanisch fixiert

(die Eignung des Klebers ist durch Freigabe des Kleber-Herstellers

zu bestätigen) Der erforderliche Windsognachweis ist

einzurechnen, wenn nicht über separate Position abgedeckt.

Summe Titel 1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

..............................

Seite 3 von 6

Angebotsaufforderung

Projekt

22033

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

Titel

1

2

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Herstellerneutraler Ausschreibungtext

Nr./OZ

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

2

Herstellerneutraler Ausschreibungtext

1. Hinweistext zu Titel 2

Projektbezogene Eigenschaften der Ausschreibungstexte wie zum

Beispiel Untergründe / Befestigungsart / Materialstärken sind im

Rahmen der Planung und Ausschreibung anzupassen.

2.1

qm

....................... .......................

Deckunterlage auf Trapezblech

Zementgebundene Trägerplatte auf Trapezblechtragschale als

Deckunterlage der Dachabdichtung, entsprechend der technischen

Angaben liefern und wie folgt verlegen: Platten passgenau

zuschneiden, auf dem Untergrund im Verband, ohne Kreuzfugen

verlegen. Plattenstöße parallel zu den Sicken immer mittig auf

den Hochsicken ausrichten. Stöße an Einbauteilen und

Dachrändern sind mit Versteifungsblechen zu unterlegen. Platten

kontinuierlich in den Hochsicken zur Lagesicherung verschrauben

und zusätzlich entsprechend separat beschriebener Position

gegen Windsog sichern. Bei der Auswahl der Schrauben sind die

entsprechenden, gebäudebezogenen

Korrosionsschutzanforderungen zu berücksichtigen. Staub

vollständig absaugen. Alle Werkstoffe sind trocken einzubauen

und während der Lagerung vor Feuchtigkeit und Witterung zu

schützen.

Technische Angaben:

•

•

•

Untergrund: Trapezblechtragschale Stahl // Aluminium

Profiltyp, Materialstärke:

Material: zementgebundene Platte, beidseitig mit

Glasgittergewebe armiert, Kategorie D, Klasse 2 nach EN 12467

•

•

•

Mindestplattenbreite bei Anschnitten: 200 mm

Materialstärke: 6 mm / 12,5 mm

Gewicht (kg/m2): ca. 16,5 (bei 12,5 mm Stärke / ca. 8,5 (bei 6

mm Stärke)

Trockenrohdichte (kg/m3) gem. DIN EN 12467: 1.150 (bei 12,5

mm Stärke / 1250 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

Lastverteilende Eigenschaften gem. DIN EN 12430

Biegefestigkeit (MPa) gem. DIN EN 1467: ≥ 7

•

1

Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ (-) gem. DIN EN ISO

2572: 66 (bei 12,5 mm Stärke / 48 (bei 6 mm Stärke)

•

1

Wärmeleitfähigkeit (W/mK) gem. DIN EN 12467: 0,35 (bei

2,5 mm Stärke / 0,34 (bei 6 mm Stärke)

•

Längenänderung 65 % – 85 % Luftfeuchtigkeit (mm/m) gem.

DIN EN 318: 0,23 (bei 12,5 mm Stärke / 0,38 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

Wärmeausdehnung (10-5 K-1): 7

Wasserbeständigkeit: 100%

Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel- Pilzbefall: kein Befall

(IBR-zertifiziert)

•

•

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501: A1, nicht brennbar

Im Systemaufbau ist der Nachweis der harten Bedachung

bezüglich der Beanspruchung durch Feuer von außen B roof (t1)

zu erbringen.

•

1

Schallschutzverbessernde Eigenschaften gem. DIN EN ISO

0140-2

•

/

Windsogsicherung Befestigungsart des Gesamtaufbaus: verklebt

mechanisch fixiert

Seite 4 von 6

Angebotsaufforderung

Projekt

22033

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

Titel

1

2

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Herstellerneutraler Ausschreibungtext

Nr./OZ

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

2.2

qm

....................... .......................

Lastverteilungsschicht auf Dachdämmung

Zementgebundene Platte als Deckunterlage, zur Lastverteilung

zwischen Dachabdichtung und Untergrund, entsprechend der

technischen Angaben liefern und wie folgt verlegen: Platten

passgenau zuschneiden, auf dem Untergrund im Verband, ohne

Kreuzfugen verlegen, mit streifenweise aufzubringendem PU-

Kleber zur Lagesicherung fixieren und zusätzlich entsprechend

separat beschriebener Position gegen Windsog sichern. Staub

vollständig absaugen. Alle Werkstoffe sind trocken einzubauen

und während der Lagerung vor Feuchtigkeit und Witterung zu

schützen.

Technische Angaben:

•

•

Untergrund: Dachdämmplatten EPS // PUR // MF

Material: zementgebundene Platte, beidseitig mit

Glasgittergewebe armiert, Kategorie D, Klasse 2 nach EN 12467

•

•

•

Mindestplattenbreite bei Anschnitten: 200 mm

Materialstärke: 6 mm / 12,5 mm

Gewicht (kg/m2): ca. 16,5 (bei 12,5 mm Stärke / ca. 8,5 (bei 6

mm Stärke)

•

1

Trockenrohrdichte (kg/m3) gem. DIN EN 12467: 1.150 (bei

2,5 mm Stärke / 1250 (bei 6 mm Stärke)

•

Lastverteilende Eigenschaften gem. DIN EN 12430

•

5

Erhöhung der Punktlasten des Untergrundes bei Stauchung um

mm: MF 60 kPa auf 1,48kN // MW 70 kPa auf 1,6 KN // MF 90

kPa auf 2,51 kN // EPS 150 kPa auf 2,08 kN // PUR 120 kPa auf

3,25kN

•

Biegefestigkeit (MPa) gem. DIN EN 1467: ≥ 7

•

1

Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ (-) gem. DIN EN ISO

2572: 66 (bei 12,5 mm Stärke / 48 (bei 6 mm Stärke)

•

1

Wärmeleitfähigkeit (W/mK) gem. DIN EN 12467: 0,35 (bei

2,5 mm Stärke / 0,34 (bei 6 mm Stärke)

•

Längenänderung 65 % – 85 % Luftfeuchtigkeit (mm/m) gem.

DIN EN 318: 0,23 (bei 12,5 mm Stärke / 0,38 (bei 6 mm Stärke)

•

•

•

Wärmeausdehnung (10-5 K-1): 7

Wasserbeständigkeit: 100%

Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel- Pilzbefall: kein Befall

(IBR-zertifiziert)

•

•

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501: A1, nicht brennbar

Im Systemaufbau ist der Nachweis der harten Bedachung

bezüglich der Beanspruchung durch Feuer von außen B roof (t1)

zu erbringen.

•

1

Schallschutzverbessernde Eigenschaften gem. DIN EN ISO

0140-2

•

Windsogsicherung Befestigungsart: verklebt / mechanisch fixiert

(die Eignung des Klebers ist durch Freigabe des Kleber-Herstellers

zu bestätigen) Der erforderliche Windsognachweis ist

einzurechnen, wenn nicht über separate Position abgedeckt.

Summe Titel 2

Herstellerneutraler Ausschreibungtext

..............................

Seite 5 von 6

Angebotsaufforderung

Projekt

22033

Knauf Aquapanel Rooftop

Ausschreibung

1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

Zusammenfassung

Nr./OZ

Bezeichnung

Summe

1

Knauf Aquapanel Cement Board Rooftop

.

......................

......................

2

Herstellerneutraler Ausschreibungtext

.

Gesamtsumme, netto

........................................

........................................

Zzgl. 19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, brutto

........................................

Seite 6 von 6