[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 5



	cahier des charges | enduits intérieurs

ENDUITS DE PLATRE MONOCOUCHES 
KNAUF MP75 DIAMANT
	Référence :
	SB01-A02

	
	Version :
	1.0
	FR

	
	Pages :
	4

	
	Release date :
	12.12.2022


1. DOMAINE D'APPLICATION

1.2. Enduit de plâtre monocouche haute dureté MP75 DIAMANT sur murs

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de plâtre de haute dureté et d'une grande résistance à la compression sur des parois verticales composées d'éléments stables et homogènes. 

2. GÉNERALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant. 

Les tolérances de mise en oeuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 284 (chapitres 6 et 7) de Buildwise (anciennement CSTC). En l'absence de toute autre recommandation spécifique, le degré de finition Q1 et la classe de tolérance géométrique « normale » seront d’application.

Les enduits de plâtre répondront à la norme EN 13279-1 : Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment [partie 1 : définitions et prescriptions]. La mise en œuvre de ces enduits sur des supports en béton sera par ailleurs conforme au document de référence émanant de l’ABLG (BLGV).
2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque le bâtiment sera complètement fermé et que les conditions de température et d'hygrométrie prévues par le fabricant seront atteintes. La température du local, des matériaux et du support devra être supérieure à 5 °C et inférieure à 30 °C. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant. 

Une fois la mise en oeuvre terminée, on évitera de créer des chocs hygrothermiques lors de la mise en marche des systèmes de chauffage ou de climatisation. Une bonne ventilation naturelle ou mécanique des locaux permettra d'évacuer l'humidité et de favoriser un séchage rapide des enduits. Le respect de ces exigences sera sous la responsabilité de l'entreprise durant le chantier et sous la responsabilité du maître d'ouvrage une fois que le sous-traitant aura quitté le chantier. Si ces conditions ne peuvent être respectées, l'entrepreneur sera tenu d’en informer l'auteur de projet qui prendra ses dispositions. 

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Traitement préalable des supports
3.1.1. Primer KNAUF STUC-PRIMER

Le primer sera composé d'une dispersion à base de matière synthétique stable aux alcalins. 

Il sera destiné aux travaux intérieurs pour le traitement de supports minéraux très absorbants ou à absorption irrégulière. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en oeuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant.  

Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 5 ou de 15 kg.

3.1.2. Primer KNAUF BETOKONTAKT
Le primer est composé d’une dispersion à base de matière synthétique stable aux alcalins, mélangé avec du sable de quartz et du carbonate de calcium finement broyé. Il est destiné aux travaux intérieurs pour le traitement des supports minéraux lisses et/ou peu absorbants.
Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Le produit sera fourni en seaux prêts à l’emploi de 5 ou 20 kg.

3.2. Cornières d'angle

3.2.1. Cornières en acier galvanisé KNAUF 27/27 GALVA

Les cornières d’angle seront en acier galvanisé, d’une épaisseur de 0,5 mm et formées à froid.

Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant le fluage optimal du plâtre. 

	Largeur des ailes :
	27
	mm

	Longueur des cornières :
	1500 à 3000 (plusieurs longueurs disponibles)
	mm


3.3. Profilés d'arrêt

3.3.1. Profilés en acier galvanisé KNAUF AAP GALVA 

Les profilés d'arrêt seront en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,5 mm et formés à froid.

Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec d’autres éléments de construction (huisseries, etc.). Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 ou de 10 mm. La grande aile sera pourvue de perforations permettant le fluage optimal du plâtre.

	Largeur de l'aile d'arrêt :
	6 ou 10
	mm

	Largeur de l'aile perforée :
	45
	mm

	Longueur des cornières :
	2600 ou 3000
	mm


3.4. Enduit

3.4.2. Enduit de plâtre monocouche KNAUF MP 75 DIAMANT

L'enduit de plâtre sera un enduit minéral à base de plâtre, se présentant sous forme de poudre blanche composée de plâtre (CaSO4, ½ H2O), de chaux hydratée, de retardateurs de prise et de rétenteurs d’eau. Il aura une dureté superficielle et une résistance à la compression élevées, lui permettant d'appartenir à la classe d'enduit de plâtre la plus élevée [B7].
Les plâtres seront prémélangés en usine et destinés à être gâchés dans l’eau claire. Aucun produit supplémentaire ne pourra y être ajouté.  L’enduit sera prévu pour une mise en oeuvre monocouche mécanique. Au besoin, il pourra aussi s’appliquer manuellement. 

Il sera prévu pour des épaisseurs moyennes de 10 mm (épaisseur ponctuelle de minimum 8 mm et maximum 25 mm). Il sera destiné à une finition lissée.

Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

	Type d'enduit :
	B7 - 50 - 6 [plâtre de construction à dureté superficielle renforcée]
	- 

	Masse volumique de l'enduit sec :
	env. 1100
	kg/m³

	Résistance à la compression :
	≥ 6,0 [selon la norme EN 13279-2]
	N/mm²

	Résistance à la flexion :
	≥ 2,0 [selon la norme EN 13279-2]
	N/mm²

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	env. 10 [selon la norme EN 12524]
	- 

	Conductivité thermique (λ) :
	env. 0,38
	W/m*K

	Réaction au feu :
	classe A1 : non combustible
	-


3.5. Armature 

3.5.1. Armature pour enduits de plâtre KNAUF GITEX

L'armature sera composée d'une trame en fibres de verre de couleur blanche et bleue. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de plâtre et pour des applications intérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en oeuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

	Maille :
	5,5 x 6
	mm

	Poids :
	env. 105
	g/m²

	Résistance à la traction (2 sens) :
	env. 1100
	N/50 mm  

	Largeur des rouleaux :
	100, 125, 250; 500 ou 1000
	mm

	Longueur des rouleaux :
	100 
	m


4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

L'état du support sera préalablement inspecté de manière à retirer les éventuels corps étrangers tels que les clous, les pièces de bois, les blochets ou autres éléments incompatibles pouvant engendrer des désordres dans l'enduit. 

Le support sera ensuite dépoussiéré par simple brossage. Les bétons lisses seront frottés à l'aide d'une brosse en acier et nettoyés à l'eau claire. Dans tous les cas, le support devra être sec avant la poursuite des travaux.

Les supports hétérogènes, instables ou non conformes aux directives du fabricant devront faire l'objet d'une attention particulière. En présence d'anciens enduits ou de supports présentant des irrégularités importantes, un taux d'humidité élevé ou des traces suspectes (huile de décoffrage, agents séparateurs, suie, peinture, chaux vive, ammoniaque, dolomie, salpêtre, oxyde de fer, nitrates, sels hygroscopiques ou autres), l'entrepreneur prendra contact avec le fabricant ou l'auteur de projet afin qu'une solution technique soit envisagée. Dans tous les cas, les peintures éventuelles devront être décapées ou sablées jusqu'au support.

4.2. Traitement préalable des supports
Le primer sera choisi en fonction de la nature du support, de son état de surface et de son degré d’absorption.
4.2.1. Pose du primer KNAUF STUC PRIMER

Les supports trop absorbants tels que les bétons cellulaires (de classe > C2/350), les silico-calcaires, les terres cuites poreuses ou les anciennes maçonneries seront traités à l’aide du primer Knauf STUC-PRIMER. Le produit sera préalablement mélangé et dilué (de 1/1 à 1/3) avec de l'eau. Le produit sera appliqué conformément aux directives du fabricant. Les travaux d’enduisage ne pourront débuter qu’après séchage du produit, soit un minimum de 3 heures et un maximum de 3 jours. L’humidification du support au lieu d’un traitement limitant l’absorption sera proscrite.
4.2.2. Pose du primer KNAUF BETOKONTAKT
Les supports lisses et non-absorbants tels que les bétons rugueux ou lisses coulés sur place et les éléments en béton préfabriqué (ex. : prédalles, etc.) seront traités à l’aide du primer Knauf BETOKONTAKT. Le produit sera préalablement mélangé dans le seau et appliqué non dilué. Le produit sera appliqué conformément aux directives du fabricant. Les travaux d’enduisage ne pourront débuter qu’après séchage du produit, soit un minimum de trois heures et un maximum de trois jours.
4.3. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

Les profilés métalliques seront fixés contre le support au moyen de plots de plâtre disposés sur toute la hauteur des parois à enduire. Ils seront réglés parfaitement d’aplomb et fixés d’équerre avec les surfaces qui les définissent.

Les cornières d'angle seront prévues et mises en oeuvre notamment lorsque la jonction entre deux parois, verticales ou horizontales, forme un angle sortant.

Les profilés d'arrêt seront prévus et mis en œuvre notamment aux jonctions entre la zone enduite et tout autre matériau que le plâtre (ex: châssis, surface carrelée, etc.). Ils serviront également à réaliser des joints de dilatation.

4.4. Enduisage

4.4.2. Pose de l'enduit KNAUF MP 75 DIAMANT

L'enduit sera préalablement mélangé à de l’eau claire sans aucun apport d’additif. Il sera ensuite projeté mécaniquement contre le support et dressé d'aplomb. Après une légère humidification, il sera feutré et lissé de façon parfaitement plane suivant le degré de finition souhaité.

L'enduit sera généralement mis en œuvre en une seule couche d'approximativement 10 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs supérieures à 25 mm sur des supports verticaux, l’enduisage se fera en plusieurs couches de minimum 10 mm et maximum 25 mm. Entre chaque couche, un durcissement suffisant sera respecté. L'enduit frais sera peigné horizontalement avec un peigne de plafonneur. La seconde couche sera appliquée après durcissement de la première couche et avant son séchage. En plafond, l’épaisseur de couche du Knauf MP 75 Diamant ne devra pas dépasser les 15 mm d’épaisseur et l’enduit sera toujours appliqué en une seule couche.
L'enduit à haute dureté ne pourra pas être appliqué sur des bétons cellulaires de classe < C2/350 ou isolants. Pour cette raison, les supports isolants seront plafonnés au moyen d'un enduit de plâtre allégé.

Les enduits ayant fait un début de prise ne pourront être ni regâchés, ni utilisés. Lors des travaux de finition, la laitance de polissage sera éliminée et non étendue sur la surface.  

4.5. Pose des armatures synthétiques

Une bande d'armature sera prévue et mise en œuvre par l'entreprise à tous les endroits susceptibles d'engendrer des problèmes ultérieurs (mauvais appareillage, supports hétérogène, changement de matériau, fissures légères, etc.). En fonction du type de risque, la pose sera soit locale, soit complète sur l'ensemble de la surface. L'armature sera positionnée dans le tiers supérieur de l’épaisseur d’enduit afin de limiter tout risque de fissuration. 

Dans le cas d'enduits bicouches, l'armature sera toujours prévue dans la couche de base. Dans le cas de supports instables ou en présence de fissures actives du support, une solution alternative (par ex. armature mécanique) sera proposée pour approbation à l’architecte. 

4.6. Réalisation des joints de désolidarisation

Une attention particulière sera accordée à la réalisation des joints de désolidarisation. Le traitement de ces jonctions sera conforme aux solutions techniques proposées par le fabricant. Ces détails permettront de répondre, notamment, aux impératifs liés à l'étanchéité à l'air du bâtiment.

4.6.1. Réalisation des joints structurels

Les travaux d'enduisage ne pourront être réalisés en continu si des joints structurels existent au niveau du gros-œuvre. En présence de ces joints, la zone enduite devra être interrompue par l'interposition d'un système de désolidarisation. L'entreprise prévoira la mise en œuvre de deux profilés d'arrêt fixés dos à dos à environ 4 mm d'espacement. L'écart entre les profilés sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

4.6.2. Réalisation des joints de raccord

Les raccords entre les surfaces enduites et les éléments adjacents de nature différente (dormant de châssis, zone carrelée, etc.) seront réalisés de manière à éviter tout risque de tension différentielle pouvant engendrer des fissures.

Au niveau de ces jonctions, l'entreprise prévoira la mise en œuvre d'un profilé d'arrêt fixés et positionné à environ 4 mm de l'élément adjacent. L'écart entre le profilé et cet élément sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

En variante, et sur proposition acceptée par l'auteur de projet, l'entreprise pourra prévoir de réaliser cette désolidarisation moyennant une fine découpe de l’enduit à l’aide d’un couteau adéquat. 

4.7. Parachèvement des enduits

4.7.1. Traitement avant peinture

L’enduit doit être sec, stable et exempt de poussière (humidité résiduelle maximale : 1 %). La préparation du support sera conforme aux prescriptions de la NIT 249 (Guide de bonne pratique pour l’exécution des travaux de peinture). La couche de fond (de type Knauf Apprêt Universel ou similaire) devra être compatible avec le recouvrement ultérieur. Il est recommandé d‘effectuer un test avant la mise en peinture. Les travaux de peinture ne pourront débuter qu'après séchage complet du primer (env. 5 heures).
4.7.2. Traitement avant carrelage

Les enduits destinés à être recouverts d'un carrelage seront simplement dressés, resserrés et raclés afin de garantir un accrochage suffisant (pas de talochage, ni de polissage). Ils devront avoir une épaisseur minimale de 10 mm. 

Dans le cas de locaux très humides (salles de douche), l'enduit devra préalablement être traité au moyen d'une émulsion d'étanchéité à base de bitume. En outre, le carrelage sera collé et jointoyé au moyen de produits de classe adaptée selon la nature et la dimension du carrelage. Enfin, les raccords aux appareils sanitaires, les angles intérieurs des parois ainsi que les sorties de canalisation devront être jointoyées avec une pâte à élasticité permanente.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Locaux fortement humides et zones de projection d'eau


Les enduits de plâtre ne pourront en aucun cas être prévus dans les locaux fortement humides ou soumis à des projections d'eau. Ils seront soit recouverts d'un carrelage, soit remplacés par un enduit à base de ciment qui sera proposé pour approbation à l’architecte. Dans ce cas, on évitera tout contact entre les enduits à base de plâtre et les cimentages. Les cornières, les guides de plafonnage et tout autre profilé en acier galvanisé ou en aluminium seront interdits afin d’éviter leur corrosion en milieu humide.
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05

IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05

IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB


[image: image1.emf][image: image2.emf]