| cahier des charges ¦ façades isolantes Komfort-Wall BRICK REVÊTEMENT DUR SUR POLYSTYRÈNE EXPANSÉ Briquettes/carrelages + EPS | Reference : | K-W BRICK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 1.0 | FR |
|  | Pages : | 18 |  |
|  | Release date : | 01-04-2022 |  |

- DOMAINE D’APPLICATION

- GÉNÉRALITÉS

  - Recommandations générales

  - Recommandations particulières

- DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

  - Préparation du support

3.1.1 Primer KNAUF GRUNDOL (pour mémoire)

  - Système de soubassement

    - Profilés de soubassement

      - Système de profilé de soubassement PERI (variante sans ponts thermiques)

      - Profilé de soubassement ALU KNAUF (variante standard)

      - Set de montage pour profilé de soubassement ALU KNAUF

      - Profilé de finition pour profilé de soubassement ALU KNAUF

    - Mortier de collage pour isolants de soubassement

      - Mortier-colle spécial KNAUF SUPRACEM FIX

      - Mortier de collage KNAUF SUPRACEM SUB

    - Isolation EPS pour soubassement

      - Panneaux en polystyrène HD pour soubassement KNAUF EPS HD

    - Mortier d’armature pour soubassement

      - Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM SUB

      - Mortier d’armature pour soubassement en enduit KNAUF SM SOKKEL PRO

    - Armature

      - Armature pour mortiers de ciment KNAUF ISOLTEX

    - Chevilles de fixation pour panneaux isolants

      - Cheville à visser KNAUF STR U 2 G

      - Cheville à frapper KNAUF H1 ECO

    - Enduit de finition pour soubassement (variante)

      - Enduit de finition KNAUF SM SOKKEL PRO (variante minérale)

      - Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE

      - Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2

      - Enduit de finition synthétique pour soubassement KNAUF SKIN (variante synthétique)

    - Masse d’étanchéité

      - Masse d’étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

  - Système de façade

    - Mortier de collage pour façade

      - Mortier-colle spécial KNAUF SUPRACEM FIX

      - Mortier de collage KNAUF SUPRACEM SUB

    - Isolation EPS pour façade

      - Panneaux en polystyrène expansé graphité KNAUF EPS 032

    - Mortier d’armature pour façade

      - Mortier d’armature Knauf SUPRACEM SUB

    - Armature

      - Armature KNAUF ISOLTEX

    - Chevilles de fixation pour panneaux isolants

      - Cheville à visser KNAUF STR U 2 G

      - Cheville à frapper KNAUF H1 ECO

    - Mortier de collage pour le revêtement dur

      - Mortier de collage KNAUF FLEX-FLIESENKLEBER

    - Revêtement dur

      - Plaquettes de terre cuite ou briquettes

      - Carreaux de céramique

    - Jointoiement

      - Mortier de jointoiement KNAUF FLEX-FUGENMÖRTEL

  - Accessoires généraux au système

    - Bande de désolidarisation KNAUF SR BAND

    - Bande d’étanchéité KNAUF BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT (Compriband)

    - Cornières d’angles en fibre de verre

    - Profilés

      - Profilé d’arrêt en fibre de verre KNAUF

      - Profilé de jonction flexible KNAUF

      - Profilé de jonction briquette/enduit KNAUF

      - Profilé de jonction ELASTICK briquette/châssis KNAUF

      - Profilé de dilatation/fractionnement KNAUF

- MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

  - Préparation du support

    - Préparation des supports en maçonnerie

  - Traitement préalable des supports (pour mémoire)

    - Pose du primer KNAUF GRUNDOL (variante)

  - Pose des profilés de soubassement pour panneaux isolants

    - Pose du profilé à coupure thermique KNAUF PERI

  - Pose de l’isolation en façade

    - Collage des panneaux KNAUF EPS HD en soubassement

    - Collage des panneaux KNAUF EPS 032 en façade

  - Pose des bandes d’étanchéité et de désolidarisation

    - Pose de la bande de désolidarisation

    - Pose de la bande d’étanchéité pour joint

  - Pose du mortier d’armature, du treillis d’armature et des chevilles

    - Application du mortier d’armature sur l’isolant et du treillis

    - Pose des chevilles par-dessus le treillis d’armature

  - Pose des cornières d’angles et des profilés d’arrêt

  - Pose du revêtement dur en façade

    - Encollage du revêtement

    - Jointoiement du revêtement

  - Pose de l’enduit de soubassement

    - Pose du mortier d’armature en soubassement

    - Pose de l’enduit de finition pour soubassement KNAUF SKIN (variante synthétique)

    - Pose de l’enduit de finition pour soubassement KNAUF SM SOKKEL PRO (variante minérale)

    - Pose de l’enduit d’étanchéité KNAUF SOCKEL-DICHT

    - Peinture de l’enduit minéral en soubassement (option)

- POSTES PARTICULIERS

  - Joints de dilatation

  - Joints de fractionnement

  - Fixation d’éléments dans la façade isolante (pour mémoire)

    - Blochet à coupure thermique KNAUF ZYRILLO

    - Bloc de montage KNAUF ALU-TR

  - Protection spéciale des soubassements (option)

    - Panneaux de renfort pour soubassements KNAUF VANDALIT

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.1. Système Komfort-Wall BRICK

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un parement en briquettes ou en céramique sur une isolation en polystyrène expansé de type graphité. Tous les composants de ce système devront répondre aux critères et prescriptions techniques reprises dans le présent cahier des charges.

2. GÉNERALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre des enduits et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 279 du CSTC.

Le système doit avoir une déclaration d’aptitude à l’usage (p.ex. ATG) et sera évalué suivant le document d’évaluation européen EAD 040287-00-0404 et suivant la norme d’essai de durabilité NBN B 62-400:2016 [Hygrothermie des bâtiments. Détermination de la résistance aux sollicitations hygrothermiques des parements rigides encollés sur isolation extérieure. Méthode d’essai].

Les mortiers d'enduits minéraux répondront à la norme EN 998-1 [Définitions et spécifications des mortiers pour maçonneries – Partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs].

Les panneaux isolants en polystyrène répondront à la norme EN 13163 [Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) – Spécifications].

Les plaquettes en terre cuite ou « briquettes » répondront à la norme NBN B 23-004 [Plaquettes de briques en argile – Caractéristiques, performances et exigences].

Les revêtements en carreaux céramiques répondront à la norme NBN EN 14411 [Carreaux de céramiques – Définition, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la constance de performance et marquage]

Le mortier-colle des revêtements répondra aux spécifications de la NBN EN 12004 [Colle à carrelage – Caractéristiques, performances et classification et marquage].

Le mortier de jointoiement répondra à la norme EN 13888 [Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences, évaluation de conformité, classification et désignation] et conformément aux PTV 651 [Prescriptions techniques pour mortier de maçonnerie et mortier de jointoiement].

Les joints de mastic répondront à la norme NBN EN 15651-1:2017 [Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers – Partie 1 : Mastics pour éléments de façade] et aux directives reprises dans la NIT 124 (joints souples) et STS 56.1.

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits et revêtements ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5 °C et + 35 °C.

Avant le début du chantier, un ou plusieurs échantillons présentant la couleur et la structure du revêtement choisi seront préalablement proposés à l’architecte pour approbation. Le revêtement choisi devra répondre aux critères demandés par le fabricant du système de façade isolante.

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Préparation du support

3.1.1. Primer enrichi de siloxane KNAUF GRUNDOL [ pour mémoire]

Le primer sera composé d'une dispersion liquide transparente enrichie de siloxane et prête à l'emploi. Il sera destiné à la préparation des anciens supports légèrement friables ou pulvérulents avant la pose des mortiers de collage ou d'armature. Le primer sera exempt de solvants, de plastifiants et de substances à effet voilant. Il sera perméable à la diffusion de vapeur d'eau. Conditionnement : le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 10 litres.

3.2. Système de soubassement

3.2.1. Profilés de soubassement pour panneaux isolants

Un profilé de soubassement sera obligatoirement prévu à la jonction entre les façades et les zones de soubassement. Cependant, lorsque l'isolant utilisé pour les soubassements est de même épaisseur que celui utilisé pour les façades, et que ces isolants forment un même plan continu, le profilé n'est plus nécessaire.

      - Système de profilés de soubassement Knauf PERI [ variante sans ponts thermiques]

Profilé de base PERI : profilé en PVC blanc pour la réalisation aisée et sans pont thermique du départ du système de façade isolante. Combiné avec les profilés de soubassement PERI, l'ensemble offre une protection entière et optimale du départ du système de façade isolante Knauf Komfort-Wall BRICK. Existe en différentes largeurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.

| Longueur des profilés : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |

Profilé de soubassement PERI : profilé en PVC blanc avec armature en fibre de verre à glisser entre l'isolant et le profilé de base PERI. S’applique lorsque l’isolant de façade déborde de min. 20 mm à max 50 mm par rapport au soubassement. La combinaison des 2 profilés permet une réalisation aisée du départ du système de façade isolante. L'arête du profilé (7 mm pour enduit mince) sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru du pied de façade.

| Longueur des profilés : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur armature : | 125 | mm |
| Largeur aile : | 59 | mm |

Profilé d'extension PERI : profilé en PVC blanc pour l'extension du profilé de base PERI.

| Longueur des profilés : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |

3.2.1.2. Profilé de soubassement ALU KNAUF [ variante standard]

Les profilés de soubassement seront constitués de feuilles en aluminium de 0,6 mm, formées à froid. Ils seront destinés à soutenir les panneaux d'isolation à la jonction avec la zone de soubassement. De ce fait, leur largeur sera adaptée à celle de l'isolant.

La face avant des profilés formera un brise-goutte de 15 mm et sera munie de petites perforations. Elle sera prévue pour accueillir un profilé d'arrêt pour enduit mince en PVC à clipser. La face arrière sera également munie de perforations de manière à permettre le fluage du mortier de collage contre le support.

| Largeur : | de 30 à 240 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des profilés : | 2500 | mm |
| Hauteur : | 40 | mm |

La pose du profilé de soubassement en ALU se fera au moyen du Set de montage pour Profilé de soubassement ALU.

3.2.1.3. Set de montage pour le Profilé de soubassement ALU KNAUF

Le set de fixation permet une fixation rectiligne des profilés de soubassement en ALU. Un set de fixation complet permet la pose de 25 mètres de profilés de soubassement ALU.

| Un set comprend | 10 raccords H |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 cales de 3 mm en PVC |  |
|  | 75 chevilles à clouer |  |

3.2.1.4. Profilé de finition pour profilé de soubassement en ALU KNAUF

Ce profilé de finition sera en PVC blanc avec armature en fibre de verre est à insérer sur le profil de soubassement ALU. La combinaison des deux profilés permet la réalisation aisée et renforcée du départ de tous les systèmes de façade isolante. L’arête sert de guide pour la pose du mortier d’armature et/ou de l’enduit de finition, garantit la rectitude de l’enduit, ainsi qu’une continuité parfaite du treillis au sein du mortier d’armature.

| Largeur : | 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des profilés : | 2500 | mm |
| Hauteur : | 100 (pour la partie PVC sans le treillis d’armature) | mm |

3.2.2. Mortiers de collage pour panneaux isolants

      - Mortier-colle spécial KNAUF SUPRACEM FIX

Le mortier de collage spécial sera un mortier-colle minéral prédosé, principalement constitué de ciment, de granulats de sable classé, d’adhésifs spéciaux et d’adjuvants. Ce mortier-colle de couleur grise sera prévu pour le collage des systèmes de façades isolantes sur des maçonneries courantes absorbantes de type blocs de béton, terre cuite, silico-calcaire ou béton cellulaire. Le SupraCem FIX ne convient pas comme mortier d’armature.

| Classe de résistance à la compression : | CS IV | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Adhérence | ≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C | - [EN 1015-12] |
| Coeff. de résistance à la vapeur d'eau (μ) : |  25 | - [EN 1015-19] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,82 [P=50 %] /  0,89 [P=90%] W/m*K | - [EN 1745-2012] |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | A1 | - [EN 13501-1] |

      - Mortier de collage KNAUF SUPRACEM SUB

Le mortier de collage pour soubassement est un enduit minéral hydrofuge de couleur grise. Il sera principalement constitué de ciment Portland, d’agents hydrofuges, de fibres spéciales, de sable calibré et d’additifs qui en amélioreront l’adhérence au support.

Ce mortier sera spécialement conçu comme mortier de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et traditionnelles, comme mortier de collage en zone de soubassement pour panneaux isolants sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de mortier de finition talochée au niveau des soubassements isolants.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Classe de résistance à la compression : | CS IV | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Adhérence | ≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C | - [EN 1015-12] |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | ≤ 40 | - [DIN EN 1015-19] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,82 [P=50%] /  0,89 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | A2-s1,d0 | - [EN 13501-1] |

3.2.3. Isolation de soubassement

3.2.3.1. Panneaux en polystyrène HD pour soubassement KNAUF EPS HD

Les panneaux isolants seront composés de polystyrène expansé de haute densité de couleur blanche. Ils seront pourvus d'une stabilité dimensionnelle inférieure à 0,15 % garantie par un vieillissement suffisant.

Les panneaux seront munis de bords droits. L'isolation de haute densité sera spécialement conçue pour l'isolation des maçonneries de soubassements et des murs contre terre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Dimensions : | 500 x 1000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur : | de 20 à 200 | mm |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | 60 | - [EN 12514] |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,034 | W/m*K |
| Réaction au feu : | E | - [EN 13501-1] |

*en combinaison avec les mortiers de collage et d'armature adaptés pour soubassement

3.2.4. Mortier d’armature pour soubassement

3.2.4.1.  Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM SUB

Le mortier d'armature Knauf SupraCem SUB est un enduit minéral hydrofuge de couleur grise. Il sera principalement constitué de ciment Portland, d’agents hydrofuges, de fibres spéciales, de sable calibré et d’additifs qui en amélioreront l’adhérence au support.

Ce mortier sera spécialement conçu comme mortier de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et traditionnelles, comme mortier de collage en zone de soubassement pour panneaux isolants sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de mortier de finition talochée au niveau des soubassements isolants.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Classe de résistance à la compression : | CS IV | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Adhérence | ≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C | - [EN 1015-12] |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | ≤ 40 | - [DIN EN 1015-19] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,82 [P=50%] /  0,89 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | A2-s1,d0 | - [EN 13501-1] |

3.2.4.2. Mortier d’armature pour soubassement en enduit KNAUF SM SOKKEL PRO

Le mortier de collage, d’armature et de finition pour les soubassements KNAUF SM SOKKEL PRO est un enduit minéral hydrofugé de teinte grise. Les composants principaux sont le ciment Portland, des adjuvants hydrofuges, des fibres spéciales, du sable calibré et des additifs destinés à améliorer l’adhérence sur le support.

Ce mortier est spécialement conçu comme enduit de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et sur les systèmes classiques de façade, comme mortier de collage pour les panneaux isolants dans les zones de soubassement sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de finition talochée au niveau des plinthes des systèmes de façades isolantes. La protection intégrée contre l’humidité ascensionnelle capillaire et les fibres spéciales apportent une sécurité maximale au niveau des soubassements. Pour une épaisseur de 7 mm ou plus, il n’est pas nécessaire d’appliquer de protection supplémentaire contre l’humidité capillaire. Les propriétés du produit répondent aux normes en vigueur.

| Classe de résistance à la compression : | CS IV | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Adhérence : | ≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C | - [EN 1015-12] |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | ≤ 25 | - [DIN EN 1015-19] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,82 [P=50%] /  0,89 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu du mortier : | A2-s1,d0 | - [EN 13501-1] |

3.2.5. Armature

3.2.5.1. Armature pour mortiers de ciment KNAUF ISOLTEX

L'armature sera composée d'une trame en fibre de verre de couleur blanc et vert. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 3226.

| Maille : | 5 x 5 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | 200 | g/m² |
| Résistance à la traction : | 2500 | N/50 mm |
| Dimension (largeur x longueur) : | 1 x 50 | m |

3.2.6. Chevilles de fixations pour panneaux isolants

3.2.6.1. Chevilles à visser KNAUF STR U 2G

Cheville à visser pour la fixation hautement performante en combinaison avec des rondelles de recouvrement Knauf pour une pose à cœur d’isolant ou en combinaison avec les bouchons pour chevilles Knauf pour une pose à fleur d’isolant. Les vis sont prémontées pour un montage rapide.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm pour les supports stables de catégorie A, B, C et D et de minimum 65 mm pour les supports de catégorie E (selon EAD 330196-01-0604), revêtement éventuel non compris.

Les chevilles seront destinées à être vissées dans le support. Elles seront appropriées à des supports comme le béton, les blocs pleins ou creux et le béton cellulaire. Se référer aux catégories de support repris dans la fiche technique. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Longueur : | de 115 à 455 | mm |
| --- | --- | --- |
| Diamètre de forage : | 8 | mm |
| Diamètre de la tête en plastique : | 60 | mm |

3.2.6.2. Chevilles à clouer KNAUF H1 ECO

La conception des chevilles permettra d'éviter un maximum de ponts thermiques. Elles seront constituées d'un corps et d'une tête ajourée en polypropylène de teinte couleur grise ainsi que d'un clou en métal galvanisé contre la corrosion. Ce clou sera recouvert d'un étui à coupure thermique de couleur noire composée de polyamide renforcé de fibre de verre.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm, revêtement éventuel non compris.

Les chevilles seront destinées à être clouées dans le support. Elles sont appropriées pour tous les supports de catégorie A, B et C selon EAD 330196-01-0604 (béton, blocs de béton, briques pleines, …). Elles ne conviennent pas pour le béton cellulaire. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Longueur : | de 110 à 295 | mm |
| --- | --- | --- |
| Coeff. de transmission thermique (Chi) : | 0,001 | W/K |
| Diamètre de forage : | 8 | mm |
| Diamètre de la rosace en plastique : | 60 | mm |
| Épaisseur de la rosace en plastique : | 2,5 | mm |

3.2.7. Enduit de finition pour soubassement (variante)

3.2.7.1. Enduit de finition minéral KNAUF SM SOKKEL PRO [ variante minérale à peindre]

[=> voir article 3.2.4.2.]

3.2.7.2. Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE

La peinture sera composée de résine de silicone, de liants organiques, de pigments de couleurs, de conservateurs. Elle sera également armée de fibres. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. La peinture sera spécialement conçue pour la finition des enduits de soubassement.

| Aspect : | mat | - |
| --- | --- | --- |
| Valeur Sd : | 0,12 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau : | W < 0,03 | kg/m².h0,5 |

3.2.7.3. Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2 (en cas de finition avec l’enduit Knauf SKIN)

Le primer sera une émulsion aqueuse contenant une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.  Il sera destiné à neutraliser le pouvoir absorbant des sous-enduits à base de ciment lors de l’application d’un enduit mince. Il permettra également d'augmenter l'adhérence de ces enduits.

Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 kg. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

3.2.7.4. Enduit de finition synthétique pour soubassement KNAUF SKIN [ variante synthétique]

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de teinte anthracite ou grise. Il sera composé d'acrylates, de marbre, de quartz et de matières de charges spéciales colorées avec des pigments non toxiques stables à la lumière. Il sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi.

Cet enduit sera prévu comme couche de parement pour les soubassements sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre.

| Granulométrie : | 1,6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Classe d’absorption d'eau : | W3 | - [EN 15824] |
| Classe de perméabilité à la vapeur d’eau | V2 | - [EN 15824] |
| Réaction au feu : | A2-s1,d0 | - [EN 13501-1] |

3.2.8. Masse d’étanchéité

3.2.8.1. Masse d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

La masse d'étanchéité sera un mortier minéral hydrofuge de teinte grise. Il sera composé de ciment Portland, de liants organiques, de granulats de quartz, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Ce mortier sera spécialement conçu comme protection contre l’humidité au niveau des soubassements et des zones de projection d'eau, ainsi que pour l'étanchement par rapport aux eaux d'infiltration stagnantes et non stagnantes des ouvrages contre terre.

| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| Classe de matériaux : | B2 | - |

3.3. Système de façade

3.3.1. Mortier de collage pour façade

3.3.1.1. Mortier-colle spécial Knauf SUPRACEM FIX

[=> voir article 3.2.2.1.]

3.3.1.2. Mortier de collage Knauf SUPRACEM SUB

[=> voir article 3.2.2.2.]

3.3.2. Isolation KNAUF EPS pour façade

3.3.2.1. Panneaux en polystyrène expansé graphité KNAUF EPS 032

Les panneaux isolants seront composés de polystyrène expansé et de graphite. Ils seront de couleur grise. Ils seront pourvus d'une stabilité dimensionnelle inférieure à 0,15 % garantie par un vieillissement suffisant.

Les panneaux seront munis de bords droits ou de bords longitudinaux à rainures et languettes favorisant un emboîtement parfait des panneaux. En cas de panneaux à rainures et languettes, les bords longitudinaux et transversaux seront biseautés au dos. La face avec les bords biseautés est la face qui doit être encollée sur le support.

L'isolation sera prévue comme support isolant pour le système de façade isolante Komfort-Wall BRICK. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l’agrément technique belge (ATG) 3226.

| Dimensions : | 500 x 1000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur : | de 20 à 400 | mm |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 60 | - |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,032 | W/m*K |
| Réaction au feu du panneau* : | E | - [EN 13501-1] |

*Réaction au feu du système B-s1,d0 : en combinaison avec les mortiers de collage, d'armature et la finition (briquettes ou carreaux de céramique adaptés).

3.3.3. Mortier d’armature pour façade

3.3.3.1. Mortier d’armature Knauf SUPRACEM SUB

[=> voir article 3.2.4.1.]

3.3.4. Armature

3.3.4.1. Armature Knauf ISOLTEX

[=> voir article 3.2.5.1.]

3.3.5. Chevilles de fixation pour panneaux isolants

3.3.5.1. Chevilles à visser KNAUF STR U 2G

Cheville à visser pour la fixation hautement performante en combinaison avec des rondelles de recouvrement Knauf pour une pose à cœur d’isolant ou en combinaison avec les bouchons pour chevilles Knauf pour une pose à fleur d’isolant. Les vis sont prémontées pour un montage rapide.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm pour les supports stables de catégorie A, B, C et D et de minimum 65 mm pour les supports de catégorie E (selon EAD 330196-01-0604), revêtement éventuel non compris.

Les chevilles seront destinées à être vissées dans le support. Elles seront appropriées à des supports comme le béton, les blocs pleins ou creux et le béton cellulaire. Se référer aux catégories de support repris dans la fiche technique. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Longueur : | de 115 à 455 | mm |
| --- | --- | --- |
| Diamètre de forage : | 8 | mm |
| Diamètre de la tête en plastique : | 60 | mm |

3.3.5.2. Chevilles à clouer KNAUF H1 ECO

La conception des chevilles permettra d'éviter un maximum de ponts thermiques. Elles seront constituées d'un corps et d'une tête ajourée en polypropylène de teinte couleur grise ainsi que d'un clou en métal galvanisé contre la corrosion. Ce clou sera recouvert d'un étui à coupure thermique de couleur noire composée de polyamide renforcé de fibre de verre.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm, revêtement éventuel non compris.

Les chevilles seront destinées à être clouées dans le support. Elles sont appropriées pour tous les supports de catégorie A, B et C selon EAD 330196-01-0604 (béton, blocs de béton, briques pleines, …). Elles ne conviennent pas pour le béton cellulaire. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Longueur : | de 110 à 295 | mm |
| --- | --- | --- |
| Coeff. de transmission thermique (Chi) : | 0,001 | W/K |
| Diamètre de forage : | 8 | mm |
| Diamètre de la rosace en plastique : | 60 | mm |
| Épaisseur de la rosace en plastique : | 2,5 | mm |

3.3.6. Mortier de collage pour le revêtement dur

3.3.6.1. Mortier de collage KNAUF FLEX-FLIESENKLEBER

Le mortier de collage sera une colle flexible à base de ciment, enrichie de matière synthétique et composée de liants minéraux, granulats et additifs. Elle sera classée C2TE-S1 selon la norme NBN EN 12004-1:2017. Ce mortier de collage sera spécialement conçu pour le collage de revêtement durs (briquettes ou carrelages céramiques) dans le cadre du système de façade isolante Knauf Komfort-Wall BRICK.

Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant.

| Classe du mortier-colle : | C2TE-S1 | - [EN 12004] |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu : | A1 | - [EN 13501-1] |
| Temps ouvert : | 30 min | - [EN 1348] |
| Adhérence à la traction après vieillissement : | ≥ 1,0 N/mm² | - [EN 1348] |

3.3.7. Revêtement dur

3.3.7.1. Plaquettes de terre cuite ou briquettes

Les briquettes seront en terre cuite, sans faïençage ni traitement qui pourrait avant une influence négative sur leurs propriétés physiques. Elles seront conformes à la norme NBN B 23-004:2015. Toutes les caractéristiques de la briquette devront être conformes aux propriétés techniques ci-jointes, ainsi qu’à toutes celles reprises dans l’agrément technique du système Komfort-Wall BRICK (ATG 3226).

| Classe d’absorption d’eau : | IW 1 jusque IW4 | - [NBN B 23-004] |
| --- | --- | --- |
| Méthode de production : | scié ou moulé | - |
| Épaisseur : | ≤ 22 mm | - |
| Longueur : | ≤ 240 mm | - |
| Surface max. : | 150 cm² | - |
| Tolérance dimensionnelle : | classe de tolérance 1 ou 2 | - [NBN EN 772-16] |
| Masse volumique : | ≤ 2350 kg/m³ | - [NBN EN 772-13] |
| Résistance au gel : | résistance élevée au gel | - [NBN B 27-009+A2] |
| Absorption solaire αe & indice de clarté (IC) : | αe ≤ 0,70 ou IC ≥ 25 si d < 20 mm αe ≤ 0,85 ou IC ≥ 10 si d ≥ 20 mm | - [NBN EN 410] |
| Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ) : | 5 – 10 (valeur tabulée) | - [NBN EN 1745] |

3.3.7.2. Carreaux de céramique

Les carreaux de céramique seront en bon état, sans faïençage ni traitement qui pourrait avant une influence négative sur leurs propriétés physiques. Ils seront conformes à la norme NBN EN 14411:2016. Toutes les caractéristiques des carreaux de céramique devront répondre aux propriétés suivantes ainsi qu’à toutes celles reprises dans l’agrément technique du système Komfort-Wall BRICK (ATG 3226).

| Absorption d’eau : | > 0,5 – 3 M% | - [NBN ISO 10545-3] |
| --- | --- | --- |
| Méthode de production : | pressé à froid | - |
| Épaisseur : | ≤ 15 mm | - |
| Longueur : | ≤ 400 mm | - |
| Surface max. : | 800 cm2 | - |
| Densité relative apparente : | ≤ 2650 kg/m3 | - [NBN ISO 10545-3] |
| Résistance au gel : | résistance élevée au gel | - [NBN B 27-009] |
| Absorption solaire αe & indice de clarté (IC) : | αe ≤ 0,70 ou IC ≥ 25 si d < 20 mm | - [NBN EN 410] |
| Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ) : | ≥ 2000 | - [NBN EN 1745] |

3.3.8. Jointoiement

3.3.8.1. Mortier de jointoiement KNAUF FLEX-FUGENMÖRTEL

Mortier de jointoiement flexible à base de ciment, liants minéraux, matières de charges sélectionnées et additifs pour améliorer la mise en œuvre. Le mortier de jointoiement Knauf Flex-Fugenmörtel sera conforme aux PTV 651. Il sera de classe MX 3.2 suivant la NIT 271 : « Exécution des maçonneries » éditée par le CSTC.

Il devra répondre aux propriétés suivantes ainsi qu’à toutes celles reprises dans l’agrément technique du système Komfort-Wall BRICK (ATG 3226).

| Nature du liant : | minéral | - |
| --- | --- | --- |
| Classe : | CG2WA | - [EN 13888] |
| Couleurs disponibles : | gris clair, gris foncé, gris ciment, anthracite, pierre de France, beige | - |

3.4. Accessoires généraux du système

3.4.1. Bande de désolidarisation KNAUF SR BAND

La bande de désolidarisation sera composée de caoutchouc de couleur blanc crème. Elle sera pourvue d'une face dentelée, destinée à assurer la désolidarisation, et d'une face autocollante destinée à faciliter la mise en œuvre du produit. Elle sera livrée en rouleaux de 20 m.

| Largeur : | 56 | mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur : | +/- 3 | mm |
| Longueur : | 20 | m |
| Absorption d’eau : | max. 1 % | - |

3.4.2. Bande d'étanchéité KNAUF BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS (Compriband)

La bande d’étanchéité sera composée d’une mousse de polyuréthane imprégnée et comprimable de couleur noire. Elle sera résistante aux intempéries et conviendra pour des épaisseurs de joints de 3 à 7 mm ou de 5 à 10 mm.

Elle sera placée à chaque interruption du système de façade isolante, afin de garantir la continuité de l'étanchéité. Aux endroits visibles ou particulièrement exposés (jonction entre enduit et dormant de châssis), la bande de mousse sera protégée au moyen d'un joint de finition souple et étanche.

| Largeur : | 15 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur : | 3 à 7 | 5 à 10 | mm |
| Longueur : | 8 | 6 | m |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | < 100 |  | - |
| Étanchéité à la pluie battante : | ≥ 600 Pa (classe BG1 selon DIN 18542) |  | - |

3.4.3. Cornières d’angle en fibre de verre KNAUF

Les cornières d’angle PVC seront composées d'un tronc synthétique préplié et de deux ailes en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d’angles droits rectilignes en façade isolantes (angles, battées, linteaux). Elles seront spécialement conçues pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Elles seront également disponibles avec des ailes de largeurs inégales de façon à pouvoir armer les battées de fenêtres.

| Maille : | 4 x 4 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids : | env. 145 |  | g/m² |
| Largeur des ailes : | 100 x 150 | 100 x 230 | mm |
| Longueur des cornières : | 2500 |  | mm |
| Couleur du treillis : | bleu |  | - |

3.4.4 Profilés

Les profilés doivent correspondre au type E pour une application extérieure, de la norme EN 13245-1 (B56).

3.4.4.1. Profilé d’arrêt en fibre de verre KNAUF

Les profilés d’arrêt PVC seront composés d'un tronc synthétique préplié avec une bande d’armature en fibre de verre. Ils seront spécialement conçus pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures dans les systèmes de façade isolante. Ils sont destinés à la réalisation d’un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de construction non destinés à être enduits (soubassement, maçonnerie, …) et les mortiers d’armature Knauf. La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d’un joint à élasticité permanente. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | env. 22 | mm |
| Longueur des profilés : | 2000 | mm |
| Largeur de la bande d’armature : | 100 | mm |

3.4.4.2. Profilé de jonction flexible KNAUF

Le profilé de jonction flexible se composera d’un tronc en PVC blanc avec un joint creux et sera équipé d’une armature en fibre de verre pour assurer la continuité du treillis d’armature posé en façade. Il permettra la réalisation d’un raccord propre, étanche et particulièrement élastique entre les châssis et les mortiers d’armature. Il sera aussi utilisé comme raccord entre les enduits de soubassement et le dessous du profilé PERI.

| Largeur : | 8 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des profilés : | 2400 | mm |
| Hauteur : | 100 | mm |

3.4.4.3. Profilé de jonction briquette/enduit KNAUF

Les profilés PVC de jonction sont composés d'un élément synthétique préformé avec bande d’armature en fibre de verre. Ils sont spécialement conçus pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Ils sont destinés à la réalisation d’une finition propre et rectiligne des enduits à la jonction avec un parement en briquette.

| Longueur du profilé : | 2500 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | env. 23 | mm |

3.4.4.4. Profilé de jonction ELASTICK briquette/châssis KNAUF

Les profilés de jonction ELASTICK sont composés d'un élément synthétique préformé. Ils sont spécialement conçus pour réaliser une jonction souple et fermée entre les briquettes de parement et les châssis. Ce profilé n’est pas muni d’une bande d’armature.

| Longueur du profilé : | 2400 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur du profilé : | 20 | mm |

3.4.4.5. Profilé de mouvement/dilatation KNAUF

Le profilé de dilatation sera composé de deux profilés synthétiques perforés avec guide d’enduit, languette en TPE et armature fixée de part et d’autre.

| Classe de réaction au feu | B2 | DIN 4102-1 |
| --- | --- | --- |
| Dimension des mailles | +/- 4 x 4 | mm |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

4.1.1. Préparation des supports en maçonnerie

Le support existant devra être et rester complètement stable et sec. Les zones instables ou non adhérentes seront décapées et comblées au moyen d'un mortier de même nature. Le support doit répondre aux tolérances de planéité reprises dans la NIT 279 « Revêtements durs sur isolation extérieure » éditée par le CSTC.

Le support sera propre et nettoyé de toute poussière et de tout élément de nature à empêcher la parfaite adhérence des enduits. Il ne devra pas souffrir de problèmes d'humidité. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant.

L'entreprise pourra ensuite tracer sur le support, et de niveau, la hauteur de soubassement préalablement déterminée par l'auteur de projet. Par défaut, cette hauteur sera de 300 mm par rapport au niveau du sol fini extérieur. En-dessous de cette limite, l'entreprise utilisera exclusivement des mortiers et/ou des enduits adaptés à une utilisation en soubassement.

4.2. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

Il sera de la responsabilité de l'entreprise de vérifier l’état du support, conformément aux directives du fabricant, et de le traiter, si nécessaire, au moyen du primer adéquat.

Les irrégularités du supports supérieures à 20 mm (verticalement ou horizontalement) sous la règle de 2 m doivent être égalisées au préalable au moyen d’un mortier adapté. Se référer au fabricant pour choisir l’enduit adapté en fonction de la nature du support.

4.2.1. Pose du primer KNAUF GRUNDOL

Les supports pulvérulents seront traités à l’aide du primer adéquat. Le produit sera mis en œuvre conformément aux directives du fabricant. Il sera appliqué à refus au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. En présence de surfaces très poreuses, on pourra prévoir deux couches, frais dans frais.

4.3. Pose des profilés de soubassement pour panneaux isolants

Les profilés de soubassement seront uniquement placés en cas de différence d'épaisseur entre les panneaux d'isolation prévus pour la façade et ceux prévus pour les soubassements. Ils seront également prévus si les soubassements ne sont pas isolés.

4.3.1. Pose des profilés à coupure thermique KNAUF PERI [ variante sans ponts thermiques]

L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement, préalablement déterminé par l’auteur de projet. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau et le profilé de base PVC sera fixé mécaniquement sur le support.

Appliquer le mortier d’armature sur la plaque isolante de façade, insérer le profilé de soubassement PERI entre, soit l’isolant HD du soubassement (dans le cas d’un enduit en soubassement), soit le parement du soubassement (lorsqu’il est réalisé au moyen d’un revêtement dur, ex. : pierre de taille, brique, …) et l’isolant EPS de façade, le presser dans le mortier d’armature, l’aligner et insérer l’armature intégrée. Raccorder les profilés entre eux à l’aide des raccords à clipser prévus à cet effet.

Veiller à poser le treillis d’armature de la façade jusqu’aux rainures du profilé (au-dessus du casse-goutte) de façon à assurer une bonne superposition des treillis et donc une parfaite continuité de l’armature.

SI le soubassement est réalisé en enduit, la jonction du profilé de soubassement PERI avec le mortier d’armature du soubassement se fera au moyen du Profilé de jonction flexible pour châssis, en veillant qu’il soit à l’abri des projections d’eau.

4.3.2. Pose des profilés en aluminium [ variante standard]

L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement, préalablement déterminé par l’auteur de projet. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau.

Les profilés de soubassement seront alignés sur le niveau de soubassement préalablement tracé par l'entrepreneur. Leur épaisseur correspondra à celle des panneaux isolants.

Ils seront fixés mécaniquement contre le support au moyen de chevilles à clouer. À la jonction entre les différents profilés, l'entreprise utilisera les pièces de raccord en H. Afin de reprendre les éventuelles irrégularités du support, l'entreprise posera des écarteurs en PVC qui permettront de régler l'alignement des profilés. Les profilés de soubassement seront ensuite scellés avec le mortier de collage et d’armature afin de garantir l'étanchéité à l'air du système. Les chevilles, les écarteurs et les raccords en H seront fournis dans un set de montage proposé par le fabricant.

4.4. Pose de l'isolation en façade

4.4.1. Collage des panneaux KNAUF EPS HD en soubassement

Les soubassements seront dans tous les cas isolés avec du polystyrène expansé de haute densité. Les panneaux seront positionnés soit sous le profilé de soubassement, soit dans la continuité de l'isolation de façade si les isolants sont de même épaisseur.

L'isolation couvrira la zone de soubassement hors sol, ainsi que, si nécessaire, une partie de la zone enterrée (radier, murs de fondation ou murs de cave), sur max. 50 cm.

Au niveau hors sol, l'isolation sera collée contre le support par la méthode des bandes et des plots au moyen du mortier minéral adapté pour soubassement (ex. : SupraCem SUB) lié uniquement au ciment. Les panneaux seront ensuite chevillés conformément aux instructions du fabricant.

Au niveau des zones enterrées, le support aura été préalablement protégé contre les eaux d'infiltration au moyen, par exemple, d'une étanchéité bitumineuse. L'isolation sera ensuite collée contre cette étanchéité par la méthode des bandes et des plots au moyen du mortier minéral lié uniquement au ciment. Les panneaux positionnés sous le niveau du sol ne seront jamais chevillés.

4.4.2. Collage des panneaux Knauf EPS 032 en façade

L'entreprise veillera à entreposer les panneaux en polystyrène graphité (teinte grise) à l'abri des rayons UV et d'un ensoleillement direct. Lors de la mise en œuvre de l'isolation, l'échafaudage sera protégé à l'aide d'une bâche ou de tout autre moyen similaire. Pour un durcissement correct du mortier de collage, la température de l’air et du support doit être de min. + 5 °C et max. + 30 °C pendant toute la période d’application et de séchage.

L'entreprise procédera au collage de l’isolation par la méthode des bandes et des plots. La face arrière des panneaux (la face avec les bords biseautés) sera recouverte, sur son périmètre, d'une bande continue de mortier de collage et, au centre, de plots qui permettront un ajustement aisé de l'isolant par rapport au support. La surface de contact avec le support doit être de minimum 60 % et la périphérie de la surface de pose de chaque panneau doit être encollée. En présence de supports suffisamment plans, l'encollage pourra se faire en lit mince à l'aide d'une plâtresse dentée sur toute la surface du panneau.

Les panneaux encollés seront ensuite posés et pressés contre le support, du bas vers le haut de la paroi, de manière parfaitement jointive. Ils seront positionnés en quinconce (minimum 10 cm de décalage) en s'assurant qu'aucun joint ne se trouve dans le prolongement d'une baie. Afin d'éviter tout risque de pont thermique, le sous-traitant devra empêcher le fluage de la colle vers les joints entre les panneaux.

Les premiers panneaux prendront assise sur le profilé de soubassement. Dans le cas de soubassements isolés avec des panneaux de même épaisseur, le profilé ne sera pas nécessaire et l'isolation pourra être continue.

Néanmoins, en cas de soubassement revêtu par un parement différent de la façade (ex. : un enduit ou autre), le panneau isolant ne devra pas être continu derrière les deux systèmes. En ce sens qu’un joint horizontal devra être réalisé entre les panneaux isolants EPS HD placés derrière le soubassement et les isolants EPS placés à l’arrière du revêtement dur.

Au cours de l'assemblage, l'entrepreneur veillera à régler l’aplomb et la planéité afin de ne plus devoir apporter de corrections avec l’enduit d’armature. Au niveau des angles sortants, les panneaux seront posés en quinconce. La découpe à mesure des débordements se fera après séchage du mortier de collage au moyen de l'ustensile approprié à la nature de l'isolant. Les angles des châssis et autres baies de façades sont sciés à partir des panneaux entiers, de sorte que le raccord ne corresponde pas avec le bord de la baie.

Lors d'une application mécanique du mortier de collage, les bourrelets de colle seront projetés directement sur le support par des mouvements sinusoïdaux, permettant toujours une surface de contact de min. 60 %.

4.5. Pose des bandes de désolidarisation et d'étanchéité

4.5.1. Pose de la bande de désolidarisation

Les raccords entre les éléments débordants (tels que les seuils, couvre-murs, …) et le complexe isolation/revêtement dur seront réalisés au moyen de la bande de désolidarisation. Elle sera collée sur l'élément débordant de manière à éviter tout contact direct. Elle sera appliquée à tous les endroits où l'isolation sera interrompue par un élément débordant protégé des précipitations directes (p. ex. débordant de toiture).

Elle sera également prévue lorsque les jonctions ne pourront être réalisées au moyen d'un profilé d'arrêt (p. ex. tuyaux de descente). L'entreprise veillera toujours à favoriser un écoulement rapide et efficace des eaux pluviales. Elle permettra aussi de limiter les risques de tensions occasionnés par ces éléments dans les enduits.

4.5.2. Pose de la bande d'étanchéité pour joint

La bande compressible sera collée sur la partie extérieure du chant des panneaux, à tous les raccords entre le complexe d’isolation et un autre matériau (châssis de fenêtre, seuil, ...). L'épaisseur de la bande sera choisie en fonction de l'épaisseur du joint : de 3 à 7 mm ou de 5 à 10 mm.

Elle permettra de garantir une étanchéité complète et de limiter les risques de tensions occasionnés par ces matériaux dans les enduits.

Les joints entre le revêtement dur et les autres éléments de construction sont étanchéifiés au moyen d’un fond de joint et d’un mastic au moins de type 25M ou HM conformément à la norme NBN EN 15651-1:2017 et le STS 56.1.

4.6. Pose du mortier d'armature, du treillis d’armature et des chevilles

4.6.1. Application du mortier d’armature sur l’isolant EPS et du treillis

La mise en œuvre du mortier d'armature ne pourra débuter que minimum 48 h après le collage des isolants.

Appliquer le mortier en une épaisseur allant de min. 5 à max. 8 mm d’épaisseur à la spatule inox dentelée (de 10x12 mm). Noyer ensuite le treillis d’armature dans la couche humide. Lisser le mortier pénétrant à travers le treillis. Il est important que le tissu soit noyé à 100 % dans la couche, et de manière à être positionné dans le tiers supérieur de l’épaisseur du mortier. Appliquer les bandes de tissu d’armature de sorte à assurer un recouvrement min. de 10 cm entre elles.

L'armature sera composée, a) de bandes d’armature (env. 300 x 500 mm) à positionner en diagonale aux angles des baies de fenêtre, b) d'armatures d'angle prépliées, destinées au renfort des angles et des arêtes et c) du treillis d'armature destiné à être placé sur l'ensemble de la façade. Cette armature sera posée conformément aux recommandations du fabricant.

4.6.2. Pose des chevilles par-dessus le treillis

Le chevillage sera obligatoire dans tous les cas. Les chevilles se posent dans le mortier frais dès que l’armature est incorporée dans la première passe. Elles traverseront le treillis d’armature et les panneaux isolants jusque dans le support porteur. La seconde passe, frais dans frais, permet de noyer la cheville dans le mortier d’armature. De cette manière, les chevilles reprennent la charge des panneaux isolants ainsi que celle de la couche de mortier. Dans tous les cas, dans le système de façade isolante Komfort-Wall BRICK, les panneaux EPS seront toujours chevillés à raison d’au moins 6 pièces/m².  Pour l'isolation des soubassements, les chevilles seront toujours fixées en-dehors de la zone enterrée et le cas échéant, de manière à ne pas percer l’étanchéité.

Les chevilles seront adaptées au type de support. Le nombre de chevilles dépend de l’épaisseur de l’isolant, de l’emplacement dans le mur, de la nature du support, de la hauteur du bâtiment et des forces au vent.

Après la pose des chevilles, il conviendra de s’assurer de la bonne adhérence de celles-ci.

Si nécessaire, la profondeur de fixation sera augmentée de telle manière que les chevilles soient parfaitement stables et adhérentes au support.

4.7. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

4.7.1. Pose des profilés d'arrêt et des cornières d’angles

La pose des cornières s’effectuera obligatoirement au niveau ou au fil à plomb. Leur position sera conforme au plan ou en accord avec l’auteur de projet.

Les profilés placés en continu ne seront jamais jointifs et un espace de 2 à 3 mm devra subsister entre les différentes longueurs afin de permettre leur dilatation. L'entreprise veillera à placer les profilés parfaitement dans le prolongement les uns des autres. Les profilés armés disposent d’une extrémité plus longue (treillis) pour permettre le recouvrement (environ 10 cm) dans la zone de juxtaposition des profilés et assurer ainsi la continuité de l’armature.

Le collage se fera par plots uniquement. Cependant, afin de faciliter la pose, des fixations mécaniques provisoires pourront être tolérées à condition qu'elles soient retirées après durcissement du mortier de fixation.

Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants. Les profilés d'arrêt et ou de jonction seront, quant à eux, prévus au niveau des dormants des châssis de portes et de fenêtres, au niveau de tous les raccords à d’autres revêtements, ou encore au niveau de tout arrêt de l’enduit.

4.8. Pose du revêtement dur

Il est important de déterminer tout d’abord le mode d’appareillage du revêtement de façade, ainsi que la largeur des joints. Concernant l’appareillage des revêtements d’aspect « maçonnerie », il convient de respecter les recommandations du STS 22 (S2).

Le mortier d’armature devra être totalement sec, soit un temps de séchage min. de 7 jours pour la pose de briquettes, et un min. de 10 jours pour la pose de carreaux de céramique (à une t° de + 20 °C et 50 % d’humidité relative).  En cas de conditions climatiques défavorables au séchage du mortier, ces délais doivent être prolongés.

4.8.1. Encollage du revêtement

Dépoussiérer le revêtement et s’assurer que le mortier d’armature est suffisant sec avant la pose du revêtement.

Le revêtement dur doit être appliqué par double encollage (méthode « floating - buttering ») de façon à assurer une surface de contact de pratiquement 100 %. Le double encollage consiste à appliquer le mortier-colle sur la surface et à l’arrière du revêtement.

Commencer par appliquer une fine couche de mortier-colle sur le mortier d’armature sec à l’aide d’une spatule à arête plane et ensuite, après recharge de colle, à l’aide d’un peigne aux dents appropriées (8 mm), la colle est peignée verticalement à la surface avec un angle de 45 à 60° sans racler le substrat (« floating »). Ensuite, le mortier-colle est appliqué sur toute la face arrière du revêtement (« buttering ») à l’aide d’une spatule lisse ou dentelée, de façon à obtenir une épaisseur de 1 à 3 mm. Après application des couches de colle, l’encollage doit être réalisé dans un intervalle de temps qui n’excède en aucun cas le temps ouvert déclaré de la colle ; à cet effet, on limitera les surfaces de travail en fonction des travaux et conditions climatiques.

Finalement, le revêtement est fermement pressé de manière homogène sur le substrat dans un mouvement de va-et-vient perpendiculaire aux sillons de colle. Un léger reflux de colle sur la périphérie du revêtement indique la bonne suffisance de quantité de colle appliquée. Il peut être requis de lisser le mortier-colle le long des arêtes de la face de pose du revêtement. On utilisera des espaceurs pour assurer le maintien du revêtement et de fixer la largeur des joints.

4.8.2. Jointoiement du revêtement

Travaux préalables

Avant de procéder au jointoiement, il faut respecter le temps de durcissement et de séchage de la colle, soit min. 2 jours (à + 20 °C et 50 % d’humidité relative).

Faire valider l’exécution des travaux et vérifier la profondeur des joints préalablement à la réalisation de ceux-ci.

Jointoiement du revêtement dur

Pour garantir une adhérence correcte du joint aux bords du revêtement de façade, ceux-ci doivent être exempts de toutes salissures. On effectuera en outre un dépoussiérage du joint ouvert avant de réaliser le jointoiement. Une humidification préalable du revêtement (quelques heures avant de procéder au jointoiement) s’avère parfois nécessaire dans le cas de revêtements fortement absorbants et non sensibles à l’apparition de taches.

Faire pénétrer le produit de jointoiement à l’aide d’une dague ou au moyen d’une raclette en caoutchouc, de manière à remplir le joint sur toute sa profondeur. On veillera à ne pas remplir les joints de dilatation ou de fractionnement pendant cette étape.

Le nettoyage est compris dans la finition du revêtement mural et s’opère immédiatement après le jointoiement. On utilisera uniquement à cet effet un chiffon (ou une brosse douce) sec ou légèrement mouillé. Toutes les taches de mortier de pose, de mortier de jointoiement ou de colle doivent être éliminées, sans dégrader les joints et les carreaux.

4.9. Pose de l'enduit de soubassement

Les enduits de finition ne pourront jamais être appliqués sur les surfaces directement en contact avec le sol. Ces zones seront traitées au moyen de la masse d'étanchéité Sockel-Dicht jusqu'à une hauteur de 50 mm au-dessus du niveau du sol. En cas d’application du mortier SM Sokkel PRO avec une épaisseur minimale de 7 mm, la masse d’étanchéité Sockel-Dicht n’est pas nécessaire.

4.9.1. Pose du mortier d’armature en soubassement

Le mortier d’armature sera un mortier adapté pour les soubassements, soit le SupraCem SUB soit le SM Sokkel PRO. Concernant ce point, respecter les prescriptions de mise en œuvre reprises dans le paragraphe 4.6.

4.9.2. Pose de l'enduit de finition pour soubassement KNAUF SKIN [ variante synthétique]

Pose du primer pour enduit mince Knauf PG 2

Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, propre et exempt de particules instables.

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation du sable de quartz.  On respectera un séchage d’au moins 24 heures avant tout recouvrement. L’enduit de finition devra être posé au plus tard 8 jours après l’application du primer.

Pose de l’enduit de finition synthétique Knauf SKIN

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature pour soubassement (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,6 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit. Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter que les pigments ne décantent.

4.9.3. Pose de l'enduit de finition en soubassement KNAUF SM SOKKEL PRO [ variante minérale à peindre]

Le lendemain de la pose du mortier d'armature pour soubassement réalisée au moyen du Knauf SM Sokkel PRO, une seconde couche de 2 à 3 mm du même mortier sera à nouveau appliquée. Elle sera ensuite dressée à la latte et feutrée. Cette couche ne pourra être ni lissée, ni réhumidifiée.

En finition, et après séchage suffisant des enduits (minimum 15 jours en fonction des conditions climatiques), la partie hors sol sera recouverte d'une double couche de peinture qui sera appliquée conformément aux directives du fabricant.

4.9.4. Pose de l'enduit d'étanchéité KNAUF SOCKEL-DICHT

Le mortier sera préalablement mélangé conformément aux instructions du fabricant. Il sera appliqué manuellement sur les surfaces situées sous le niveau fini du sol. Il sera mis en œuvre en deux passes d'une épaisseur minimale de 2,5 mm (maximum 5 mm au total) au moyen d'une brosse ou d'une truelle. Il sera appliqué directement sur le mortier d'armature pour soubassements. Ce dernier devra être sec, propre et exempt de particules instables.

La mise en œuvre de la masse d'étanchéité devra permettre d'assurer un raccord étanche avec l'étanchéité des ouvrages de fondation.

Après un temps de séchage suffisant, le mortier sera protégé au moyen d’une nappe de protection mécanique à excroissances (type PLATON) et d'un système de drainage efficace.

4.9.5. Peinture de l’enduit minéral en soubassement [ en option]

Généralités

Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant.

Ne pas appliquer la peinture en présence d’un ensoleillement direct important, d’un risque de gel ou de température de l’air et du support inférieure à + 5 °C.

L'entreprise utilisera des seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. La peinture sera appliquée uniformément sur l'enduit complètement sec au moyen d'une brosse ou d'un rouleau à peindre. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless si le fabricant l’autorise dans la fiche technique du produit choisi.

Protéger les surfaces de travail, préalablement, pendant et après les travaux de peinture, de l’humidité (pluie, …) ou d’une dessiccation trop rapide (dûe à un ensoleillement direct ou au vent) au moyen de mesures appropriées (bâches, …).

Procéder à un essai avant mise en peinture de toute la surface pour vérifier préalablement la conformité de la teinte choisie. Bien mélanger le contenu du seau avant application et mettre en œuvre la peinture uniformément, humide sur humide et sans former de raccord sur les surfaces concernées. Protéger préalablement en couvrant de manière étanche tous les éléments de façade ne devant pas être mis en peinture (seuil de fenêtre, châssis, terrasse, …).

Pose de la peinture synthétique pour soubassement Knauf FASERFARBE

La peinture sera prête à l’emploie et pré-teintée en usine. Elle s’applique au pinceau ou à la brosse. Cette peinture devra permettre la fermeture des fissures capillaires ou de retrait d’une largeur de max. 0,2 %.

Pour des supports de teinte différente au coloris souhaité ou en rénovation, le produit sera appliqué en deux couches avec un temps d’attente entre couches de min. 24 h en fonction des conditions météorologiques.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation

Les joints de dilatation du gros-œuvre seront obligatoirement repris dans les enduits de façade. Les détails de mise en œuvre devront être conformes aux exigences techniques du fabricant et seront soumis pour approbation à l’architecte. Ils seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt positionnés dos à dos.

Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.2. Joints de fractionnement

Il convient de prévoir des joints de fractionnement dans les zones de concentration des contraintes et aux endroits où des mouvements sont à prévoir (par exemple aux angles des bâtiments, ou dans le prolongement des joints de dilatation présents dans le support).

La surface entre les joints de dilatation doit être limitée :

- Dans le cas de plaquettes de terre cuite/briquettes : max. 36 m2 (6 m x 6 m)

- Dans le cas de carreaux céramiques : max 9 m2 (3 m x 3 m)

Dans certaines situations, on peut accepter des distances plus grandes entre joints de dilation, mais dans ce cas, la disposition de ces joints est à définir au préalable avec le fabricant du système de façade isolante. Les joints de fractionnement et de dilation seront remplis au moyen d’un mastic adapté. La mise en œuvre du mastic pour joint devra respecter toutes les prescriptions du fabricant.

5.3. Fixation d'éléments dans la façade isolante [ pour mémoire]

L'accrochage d'objets dans la façade (luminaires, étriers de tuyaux de descente, garde-corps, boîte aux lettres, etc.) devra faire l'objet d'une étude particulière. En fonction du type d'élément et de son poids, l'entreprise fournira le modèle de blochet le mieux adapté parmi ceux proposés par le fabricant d'enduit.

Ces blochets de fixation seront encastrés dans l'isolant avant la pose du mortier d'armature. Les découpes permettant leur encastrement se feront à l’aide d’un outil approprié au type d'isolant (scie-cloche pour les trous ronds et Stanley pour les plaques de montage). On évitera tout espace entre les renforts et l'isolant.

Les éléments cylindriques seront fixés à l’aide d’une colle PU. Cette dernière sera appliquée sur tout le périmètre des blochets et à l'intérieur de l'encastrement.

Les plaques de montage pour éléments lourds seront fixées mécaniquement à l’aide des 4 chevilles prévues. Les trous de fixation seront obturés à l’aide du bâtonnet en polystyrène. L'épaisseur des plaques sera équivalente à celle de l'isolant. Pour des épaisseurs supérieures à 300 mm, l'entreprise utilisera deux éléments fixés ensemble de manière à atteindre l’épaisseur voulue.

5.3.1. Blochet à coupure thermique KNAUF ZYRILLO

Les blochets seront des éléments cylindriques de renfort et de fixation en polystyrène expansé HD. Ils seront de teinte blanche et présenteront un pourtour dentelé.

Les cylindres de montage seront prévus dans les systèmes de façades isolantes, pour la fixation d’éléments extérieurs à suspendre (boîtes aux lettres, lampes, etc.) dont le poids sera de maximum 40 kg.

| Densité de la mousse : | env. 170 | kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| Conductivité thermique (λ) : | 0,035 | W/m*K |
| Diamètre : | 70 | mm |
| Profondeur : | 70 | mm |
| Charge verticale maximale : | 40 | kg |

5.3.2. Bloc de montage universel KNAUF ALU-TR

Les plaques de montage se présenteront sous la forme d'éléments sandwichs parallélépipédiques composés de mousse polyuréthane rigide, d’une plaque HPL et d’une plaque en aluminium.

Elles seront prévues dans les systèmes de façades isolantes pour la fixation sans ponts thermiques de charges lourdes du type balustrades, rails, luminaires en console, panneaux publicitaires, appuis de fenêtre, etc.

Les charges maximales d'utilisation seront fonction de la nature du support et de l'épaisseur de l'élément. Elles seront conformes aux données fournies par le fabricant.

| Densité de la mousse : | env. 350 | kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu | B2 | - |
| Dimensions : | 238 x 138 | mm |
| Épaisseur : | de 80 à 300 | mm |
| Charge verticale maximale : | [en fonction du support] | - |

5.4. Protection spéciale des soubassements [ en option]

5.4.1. Panneaux de renfort pour soubassements KNAUF VANDALIT

Les panneaux seront essentiellement composés de ciment armé et hydrofugé sur les deux faces. Ils seront munis de 5 trous préforés prévus pour l'utilisation de chevilles de 60 mm de diamètre. Les contours des trous seront fraisés afin de permettre l'encastrement complet des rondelles.

Ils seront destinés à la protection mécanique des soubassements de façades isolantes pour des bâtiments fortement sollicités. La hauteur maximale de la zone renforcée sera de 2 mètres.

| Dimensions (longueur x largeur) : | 1250 x 600 | mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur : | 10 | mm |
| Densité : | 1100 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | 7,5 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | 13,0 [longitudinale] / 7,0 [transversale] | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 17 - 21 | - |
| Conductivité thermique (λ) : | 0,193 | W/m*K |
| Réaction au feu : | Classe A1 : ininflammable | - [DIN 4102-1] |

L'entreprise attendra le durcissement complet du mortier de collage. Une première couche de colle sera ensuite étalée au moyen d'une plâtresse crantée de 10 mm sur toute la surface de l'isolation de soubassements (panneaux en polystyrène expansé HD). On utilisera le mortier d'armature pour soubassement lié uniquement au ciment.

Les panneaux de renfort en ciment seront directement pressés et collés à plein bain dans le mortier frais. L'entreprise veillera à décaler les joints de minimum 20 cm par rapport aux joints des panneaux isolants. Après durcissement du mortier, les panneaux seront fixés au moyen des chevilles fournies par le fabricant.